Gemba3D 関連説明

- 一、Gemba3D_Demoプログラム使用説明

- 1、Gemba3D_Demoプログラムの起動

- Gemba3Dデバイスの電源を入れ、システムデスクトップが起動した後、アイコンをダブルクリックすると、Gemba3D_Demoプログラムが起動し、ウィンドウ表示インターフェースが表示されます。インターフェースのUIは以下の通りです。

- 2、Gemba3D_Demoプログラムインターフェース概要
   インターフェース左側には5つのボタンがあり、基本的な機能は以下の通りです:
  “Camera on/off” ：カメラのオン/オフボタン。プログラム起動後、カメラはデフォルトでオンになります；
  “Capture”：ボタンをクリックすると、各種類のカメラ（RGB、ToF、leftFishEye、rightFishEyeの4種類）がそれぞれ1フレームの画像をキャプチャします；
  “VSLAM”：ボタンをクリックするとSLAMインターフェースに切り替わります。再度クリックするとSLAMインターフェースからメインウィンドウインターフェースに戻ります。SLAMインターフェースでは、デバイスの空間内での移動軌跡がリアルタイム表示され、右上のウィンドウにはleftFishEyeのビデオ画像と特徴点が表示されます；
	“Replay”：ボタンをクリックすると、メインインターフェースの4つのウィンドウに最新キャプチャした1フレーム画像が表示されます。再度クリックすると、最新キャプチャ画像の表示が終了し、リアルタイム表示状態に戻ります；

- “Exit”：プログラムを終了します；

- Gemba3D_Demoプログラムソースコード構造説明

- Gemba3D_Demoプログラムは、Ubuntuシステム上でQtを用いて開発されており、Qtベースのクロスコンパイル環境の構築が必要です。具体的な構築手順は関連文書を参照してください；
    Gemba3Dデバイスには、1台のstereoPROモジュールと1つのimx258カラーカメラモジュールが接続されています。stereoPROモジュールは、1つのToFモジュール、2つの魚眼カメラ、および1つのIMUセンサーを含み、2つの魚眼カメラとIMUモジュールを用いてSLAMによるナビゲーションと位置推定を行います。

Gemba3D_Demo Qtソースコードの基本構造は以下の通りです：
Gemba3D_Demo/

├── Gemba3D_Demo.pro       # プロジェクト設定ファイル

├── main.cpp               # メインプログラムエントリポイント

├── mainwindowPVT.h        # メインウィンドウヘッダファイル

├── mainwindowPVT.cpp      # メインウィンドウクラス実装

├── GL3DWidget_QT.hpp      # 3D表示ウィンドウヘッダファイル

├── GL3DWidget_QT.cpp	    #  3D表示ウィンドウ実装

├── GLWidget.hpp	    # ウィンドウ表示コントロールヘッダファイル

├── GLWidget.cpp	    # ウィンドウ表示コントロール実装

├── RgbStream.hpp	    # RGBカメラ画像取得ヘッダファイル

├── RgbStream.cpp	    #  RGBカメラ画像データストリーム取得

├── SlamRecorder.hpp	    #  SLAMデータ処理ヘッダファイル

├── SlamRecorder.cpp       # SLAMデータ処理具体実装

├── XvComponent.hpp	    #  stereoPRO関連カメラコンポーネントヘッダファイル

├── XvComponent.cpp        # stereoPRO関連カメラコンポーネント機能実装

├── Utils.hpp		    # ユーティリティクラスヘッダファイル

├── Utils.cpp		    # ユーティリティクラスコード

├── mainwindowPVT.ui       # メインウィンドウインターフェースファイル

└── xvComponent.ui         # コンポーネントウィンドウインターフェースファイル

- 三、stereoPRO APIとサンプルコードに関する説明

- stereoPRO API説明文書は、以下のリンクから直接閲覧できます；
https://hmsfrance.github.io/TestDoc/xvsdk/index.html

- stereoPROの関連サンプルコードは、Gemba3Dデバイスの以下のパスに格納されています：/usr/share/xvsdk
関連ヘッダファイルのパスは以下の通りです：/usr/include/xvsdk/
サンプルコードの all_stream プロジェクトには、stereoPROデバイスの取得、すべてのstereoPROカメラのオープン及びデータ取得の例示コードが含まれています；
demo-api には、IMUや6DoFなどの関連データを取得する方法を示す例示コードが格納されています；

四、Gemba3Dがその他周辺機器を呼び出すAPIに関する説明
	 Gemba3Dの周辺機器には、ボタン、LEDライト、バッテリ量計などがあります；
	 関連サンプルコードは /usr/share/xvsdk/gemba3d-example パスに、ヘッダファイルのパスは /usr/include/gemba3d-sdk.h にあります；
    サンプルコードには、imx258カラーカメラデータの取得開始、LEDライトのオン/オフ、バッテリ残量の取得、およびボタン情報の取得などが含まれています。