Gemba3D相关说明文档

- 一、Gemba3D_Demo程序使用说明

- 1、启动Gemba3D_Demo程序

- Gemba3D设备开机进入系统桌面后，双击图标即可启动Gemba3D_Demo程序进入窗口显示界面，界面UI如下：

- 2、Gemba3D_Demo程序界面简介
   界面左侧有五个按钮，基本功能表述如下：
  “Camera on/off” ：相机开关按钮，程序启动后相机默认打开；
  “Capture”：点击按钮后每类相机均采集一帧图像（包括rgb，tof，leftFishEye, rightFishEye四类相机）；
  “VSLAM”：点击按钮切换到slam界面，再次点击会从slam界面退出到主窗口界面；slam界面实时显示设备在空间中的运行轨迹，右上角的窗口显示leftFishEye的视频图像及特征点；
	“Replay”：点击按钮后主界面四个窗口显示最新采集的一帧图像，再次点击该按钮退出显示最新采集图像进入实时显示画面状态；

- “Exit”：退出程序；

- Gemba3D_Demo程序源码结构说明

- Gemba3D_Demo程序是在ubuntu系统中用Qt进行开发的，需要搭建基于Qt的交叉编译环境，具体搭建步骤见相关文档；
    Gemba3D设备中接了一台stereoPRO模组和一颗imx258的彩色相机模组，stereoPRO模组包含一颗tof模块，两颗fisheye相机和一颗imu传感器，用两颗fisheye和IMU模块进行SLAM导航定位。

Gemba3D_Demo Qt源码的基本结构如下：
Gemba3D_Demo/

├── Gemba3D_Demo.pro       # 项目配置文件

├── main.cpp               # 主程序入口

├── mainwindowPVT.h        # 主窗口头文件

├── mainwindowPVT.cpp      # 主窗口类实现

├── GL3DWidget_QT.hpp      # 3D显示窗口头文件

├── GL3DWidget_QT.cpp	    # 3D显示窗口实现

├── GLWidget.hpp	    # 窗口显示控件头文件

├── GLWidget.cpp	    # 窗口显示控件实现

├── RgbStream.hpp	    # 获取rgb相机图像头文件

├── RgbStream.cpp	    # 获取rgb相机图像数据流

├── SlamRecorder.hpp	    # 处理slam数据的头文件

├── SlamRecorder.cpp       # 处理slam数据的具体实现

├── XvComponent.hpp	    # stereoPRO相关相机组件头文件

├── XvComponent.cpp        # stereoPRO相关相机组件功能实现

├── Utils.hpp		    # 工具类头文件

├── Utils.cpp		    # 工具类代码

├── mainwindowPVT.ui       # 主窗口界面文件

└── xvComponent.ui         # 组件窗口界面文件

- 三、stereoPRO API和样例代码的相关说明

- stereoPRO API说明文档可以直接从以下链接直接查看；
https://hmsfrance.github.io/TestDoc/xvsdk/index.html

- stereoPRO的相关样例代码存放在Gemba3D设备的以下路径中：/usr/share/xvsdk
相关头文件的路径是：/usr/include/xvsdk/
样例代码的all_stream工程中包含获取stereoPRO设备，打开

- 所有stereoPRO相机并获取数据的例子代码；
demo-api中存放的例子代码显示如何获取IMU或6dof等相关

- 数据；

四、Gemba3D调用其他外设的API相关说明
	 Gemba3D的外设有按键，LED灯和电量计等；
	 相关样例代码在/usr/share/xvsdk/gemba3d-example路径下，头文件路径是/usr/include/gemba3d-sdk.h；
    样例代码中包含开启获取imx258彩色相机数据，开关led灯，获取电池电量以及获取按键信息等；